Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Идентификационный код закупки: 262263580551626350100100970020000244

Объект закупки: Поставка оборудования, предоставление права использования программного обеспечения для центра обработки данных для обеспечения нужд Ставропольского края

Описание объекта закупки сформировано заказчиком в структурированном виде с использованием Единой информационной системы и содержится в разделе «Информация об объекте закупки» извещения об осуществлении закупки.

Приложение № 1.1 к Приложению № 1

извещения об осуществлении закупки

Задание

на поставку оборудования, предоставление права использования программного обеспечения для центра обработки данных для обеспечения нужд Ставропольского края

Поставщик осуществляет:

–	Поставку серверов, систем хранения данных и коммутаторов, для обеспечения функционирования новой площадки центра обработки данных (далее-ЦОД) в соответствии с техническими требованиями, указанными в Описании объекта закупки

–	Монтаж, подключение, пусконаладочные работы  и настройка поставляемых серверов, систем хранения данных и коммутаторов в серверных стойках, представляемых Заказчиком.

–	Предоставление  права использования  программного обеспечения для построения защищенной платформы управления виртуализацией в разворачиваемой площадке ЦОД (далее – ПО).

–	Установка, настройка программного обеспечения для построения защищенной платформы управления виртуализацией в разворачиваемой площадке ЦОД и перенос не менее 10 существующих ВМ Заказчика, функционирующих на системе виртуализации VMware*, на мощности приобретаемой площадки ЦОД.

* имеется у Заказчика.

Дополнительные требования необходимы в связи с недостаточностью характеристик, приведенных в КТРУ для закупки программного обеспечения. Применение параметров, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик программного обеспечения, не учтенных каталогом товаров работ и услуг, обусловлено необходимостью поставки программного обеспечения надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика.

Требования к программному обеспечению для построения защищенной платформы управления виртуализацией в разворачиваемой площадке ЦОД

Поставляемое ПО должно позволять обеспечивать:

- Создание и функционирование  кластера виртуализации из не менее 11 приобретаемых серверов;

- Создание и функционирование системы оркестрации, состоящую из не менее 3 приобретаемых серверов;

- создание и функционирование системы безопасного создания и функционирования изолированных программных сред, состоящих из виртуального оборудования, гостевых операционных систем и прикладного программного обеспечения состоящую из не менее 3 приобретаемых серверов;

- Определение и подключение и работу в создаваемом кластере СХД (пункт 5 описания объекта закупки);

- Организацию системы резервного копирования на приобретаемое СХД (пункт 6 описания объекта закупки).

Перечень условных обозначений и сокращений

| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| --- | --- |
| ВМ | Виртуальная машина |
| СХД | Система хранения данных |

- Требования к платформе виртуализации.

1.1.  Платформа виртуализации должна иметь возможность работать на разных сетевых топологиях:

С использованием одной физической сети;

С использованием 2-х физических сетей, с выделением одной из сети под управление;

С использованием 3-х физических сетей, с выделением в отдельную сеть, сеть управления и SAN сеть.

1.2. Комплект поставки сертифицированной ФСТЭК версии платформы виртуализации должен включать компонент, определяемый как гипервизор первого типа: системное программное обеспечение от производителя программного обеспечения, устанавливаемое непосредственно на оборудование узлов (серверов) и обеспечивающее весь функционал используемой платформы виртуализации.

1.3. Должна быть доступна версия платформа виртуализации, включающая компонент, определяемый как гипервизор второго типа. Таким образом, все узлы платформы виртуализации также должны иметь возможность работать на сертифицированных во ФСТЭК Российских операционных системах и использовать встроенные в них механизмы виртуализации.

1.4. Обще требования к платформе виртуализации

- Подсистема авторизации должна быть выделена в отдельный сервис, который может работать отдельно от платформы.

- Авторизация на платформе должна осуществляться по протоколу oauth 2.0.

- Подсистема авторизации платформы должна обеспечивать авторизацию для внешних сервисов по протоколу oauth 2.0.

- Управление доступом пользователей на основании RBAC модели, с возможностью роли с возможностями Записи/Чтения/Только просмотр.

- Настройка доступа пользователей для каждого метода API платформы, с возможностью настройки доступа пользователей на уровне Read / Write.

- Платформы должны иметь возможность 2-х факторной авторизации посредством отправки смс сообщений через внешнюю систему отправки сообщений.

1.5. Требования к подсистеме управления и оркестрации

Подсистема управления и оркестрации должна включать в себя:

- Механизм отказоустойчивости, автоматическое переключение между 3 узлами управления платформы;

- Полнофункциональный API платформы, c отдельным методом для пользовательского и администраторского доступа;

- Механизм high availability, автоматически перезапускающий ВМ на доступных узлах;

- Реализация принципа самообслуживания, Иерархии тенантов пользователей, с возможности установки квот, для каждого уровня тенантов. Доступны следующие виды квот: vCPU, vRAM, vHDD;

- Реализация балансировки нагрузки между хостами на основании доступности процессорных ресурсов и свободной оперативной памяти;

- Реализация процесса самодиагностики платформы с отображением результатов в интерфейсе администратора;

- Централизованное управление процессами обновления узлов виртуализации;

- Добавление/удаление вычислительных узлов кластера высокой доступности (в рамках кластера подсистемы хранения);

- Управление процессом вывода узлов в режим обслуживания;

- управление миграцией ВМ без выключения на другие узлы виртуализации;

- Создание в платформе/удаление внешних сетей (VLAN);

- Просмотр списка внешних сетей, заведенных в платформе с выводом следующей информации: имя; статус; адресация сети; физический порт подключения сети к платформе, кол-во свободных ip адресов, списка занятых ip адресов, списка зарезервированных адресов;

- Организация хранения образов ВМ с выводом следующей информации по каждому образу: имя; архитектура; тип; размер;

- Виртуальные образы, которые позволяют обновлять образ без изменения id для удобств автоматизации;

- В случае возникновения ошибки платформа должна сохранять условие возникновения ошибки, запрошенный метод, входные параметры, код платформы, где возникла ошибка. Администратор платформы может просмотреть список ошибок;

- Просмотр списка подключенных к платформе списка СХД. С возможностью посмотреть: название СХД, список пулов, размер пулов, список подключенных вычислительных узлов к СХД, занятое/доступное место на СХД;

- Хранение аудитов платформы, с возможностью посмотреть вызывавшийся метод платформы, параметры запроса и ответ платформы;

- Объединение группы ВМ, объединенных логически в единый сервис на платформе, с определенной последовательностью включения и выключения ВМ, одновременного создания для всех ВМ снимков (snapshots) в платформе;

- Создание на базе группы ВМ кластеров Kubernetes со следующими возможностями:

  - Автоматического создания балансировщика нагрузки или создание кластера в режиме внешнего балансировщика нагрузки;

  - Автоматического развертывания кластера;

  - Просмотр/Изменение через API и WEB интерфейс к kubeconfig;

  - Просмотр характеристик master узлов;

  - Создать/Удалить/Масштабировать worker узлы кластера;

  - Выбором образа для создания worker узлов кластера.

- Просмотр списка узлов вычислительной подсистемы виртуализации с выводом следующей информации: имя, ip-адрес, статус узла виртуализации, используемый объём оперативной памяти, версия ПО агента, список ролей узла;

- Создание/Удаление правил affinity/anti-affinity для размещения ВМ и кластеров managed kubernetes.

- Удаленные ВМ должны попадать в корзину, в которой сохраняются диски и конфигурация ВМ, для последующего восстановления. После истечения заданного администратором срока платформы ВМ, находящиеся в корзине, удаляются;

- Регистрация ВМ после создания в IT системе обслуживания заказчика для постановки ее на обслуживание;

- Возможность установки и работы платформы без наличия доступа в сеть интернет.

1.6. Требования к вычислительной подсистеме

Вычислительная подсистема должна иметь:

- Возможность создать ВМ со следующими операционными системами: семейство Windows  Server от Windows Server 2012, Linux операционные системы, такие как CentOS, Debian,Ubuntu и т.д., отечественные операционные системы такие как RedOS, AltLinux и т.д.) ;

- Минимальной поддерживаемое кол-во vCPU в ВМ: не менее 1;

- Максимальное поддерживаемое кол-во vCPU в ВМ: не менее 128;

- Минимальный поддерживаемый объем оперативной памяти в ВМ: не менее 512 МБайт;

- Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 950 ГБайт;

- Максимальный размер дисков для ВМ: не менее 64 ТБайт;

- Максимальное количество дисков, подключаемых к ВМ: не менее 60;

- Максимальное количество сетевых интерфейсов, подключаемых к ВМ не менее 35;

- Изменение параметров ВМ должно производиться без выключения ВМ, в том числе таких параметров: увеличение кол-ва vCPU, увеличения объема vRAM, добавление и расширение существующих дисков, добавление/ удаление сетевых интерфейсов (кроме последнего сетевого интерфейса);

- Возможность обеспечивать хранение данных виртуальных сред, созданных в подсистеме виртуализации, как на дисках узлов виртуализации, так и на внешних дисковых массивах, подключаемых по SAN (протоколы FC, iSCSI);

- Подключение дисков ВМ с помощью различных типов подключений СХД:

  - Подключение с помощью драйвера. Общий принцип подключения должен быть следующим:

    - Платформа получает от СХД набор блочных логических пространств для ВМ (пулы);

    - Платформа совершает действия (создание, удаление, изменение, дополнительные операции — снэпшоты, клоны) c логическими дисками ВМ (они же – LUN на СХД) внутри конкретного логического пространства, используя возможности СХД (при подключении, действия на СХД выполняются через API контроллеров);

  - Подключение с помощью разделения полученных блочных устройств. Общий принцип подключения должен быть следующим:

    - Платформа получает от СХД набор блочных логических устройств (LUN из SAN) для ВМ;

    - Платформа совершает действия (создание, удаление, изменение, дополнительные операции — снэпшоты, клоны) c логическими дисками ВМ внутри выбранного логического пространства для ВМ с использованием соответствующих встроенных механизмов платформы.

  - Подключение высоко интегрированной платформы программно-определяемой системы хранения данных..

- Платформа должна допускать подключения дисков, созданных на разных СХД к одной ВМ;

- Платформа должна поддерживать создание мгновенных снимков ВМ с возможностью просмотреть список уже сделанных снимков и восстановиться из любого сохраненного;

- Платформа должна реализовывать возможность квотирования и распределения графических карт для ВМ (GPU), установленных в узлы виртуализации, согласно используемой ролевой модели;

- При использовании GPU в ВМ, должен осуществляться запуск этой ВМ на узле с доступной для использования GPU и осуществляться проброс физической видеокарты узла в соответствующую логическую сущность ВМ;

- Возможность создания шаблонов ВМ и быстрого развертывания ВМ из этих шаблонов;

- Платформа должна поддерживать клонирование ВМ;

- Подключение к консоли ВМ VNC или аналогичной системы управления;

- Должна обеспечиваться возможность получения консоли ВМ из графического Web-интерфейса;

- Возможность добавить SSH ключ пользователю по умолчанию при создании ВМ;

- Возможность сделать доступным один виртуальный диск для нескольких ВМ на блочном уровне (для создания кластеров из ВМ).

1.7. Требования к подсистеме виртуализации сети.

Создание изолированных сетевых сегментов на основе виртуальный маршрутизаторов.

Средствами платформами производить подключение/отключение сетевых сегментов к внешним сетям (Vlan).

Средствами платформы производить подключение ВМ к сетевым сегментам.

Управление правилами NAT виртуальных сегментов средствами платформы. Создание/удаление правил NAT, просмотр списка правил.

Платформа должна быть возможность создать Виртуальные сетевые сегменты со следующими возможностями:

- Встроенный DHCP;

- Создание/Редактирование NAT правил;

- Возможность подключить средствами платформы виртуальный сегмент во внешнюю сеть Vlan или создать частную сеть;

- Резервация IP адресов за определенными ВМ.

Создание с помощью виртуальных сегментов выделенного интерконнекта между отдельными группами ресурсов (CPU, RAM, GPU и т.п.).

Создание/Удаление floating ip для заранее для заранее определенных групп ВМ.

Создание/Удаление средствами платформы сетевых балансировщиков нагрузки, позволяющие распределять сетевые запросы между группой ВМ или внутри кластеров managed Kubernetes, работающих на платформе.

1.8. Требования к функциональности подсистемы мониторинга

Контроль состояние узлов управления и вычислительных узлов по следующим параметрам:

- Загрузка CPU;

- Кол-во свободной оперативной памяти;

- Наличие свободного места на жестких дисках;

- Объем сетевого трафика.

Для каждой ВМ должны собираться раз в минуту и сохранять следующие параметры мониторинга:

- Загрузка CPU;

- Объем используемой оперативной памяти;

- Кол-во запросов к жесткому диску ВМ;

- Сетевая нагрузка, кол-во передаваемых пакетов.

Платформа должна иметь встроенные механизм определения заранее определенных сервисных ситуаций:

- Контроль целостности конфигураций связанности хост-схд (Multi Paths);

- Наличия свободного места на СХД;

- Наличия доступа к моделям платформы;

- Нет не удалённых дисков на платформе;

- Загрузка сети не превышает определенные лимиты;

- Есть сетевой доступ ко всем узлами виртуализации и управления;

- Статусы ВМ совпадают с сохраненными в моделях;

- Сетевые сегменты работают корректно;

- Наличие свободных ip адресов;

- Нагрузка на сетевой порт виртуального сетевого сегмента не превышает установленные пределы;

- Ping до узлов платформы и ВМ не превышает заданные значения;

- Параметры ВМ соответствуют сохраненным в моделях;

- Процессы не открывают избыточное кол-во file descriptors;

- Нет избыточного использования swap раздела;

- Число открытых тредов на вычислительном узле не больше 18000;

- Очереди не переполнены;

- Все агрегированные сетевые интерфейсы (bonds) исправны и работают;

- Raid массивы работают исправно;

- Температуры компонентов аппаратного обеспечения на узлах платформы не превышают установленные значения;

- Все вентиляторы на узлах платформы работают штатно.

1.9. Требования к функциональности подсистемы интерфейса пользователя/администратора.

Платформы должна иметь отдельные Web-интерфейс для административного доступа и для пользовательского доступа.

В Web-интерфейс должен быть встроен swagger, описывающий все методы работы платформы, с возможностью протестировать работу каждого метода платформы.

В поставку платформы должен входить terraform и ansible клиент.

Для платформы должны быть разработаны и имплементированы среды разработки для языков Python, GoLang.

2.	Функционально-технические требования к комплексной системе защиты платформы виртуализации

  - Общие требования.

Программное обеспечение должно обеспечивать безопасное создание и функционирование изолированных программных сред, состоящих из виртуального оборудования, гостевых операционных систем и прикладного программного обеспечения, в информационной (автоматизированной) системе (далее – средства виртуализации).

Программное обеспечение обеспечивает выполнение следующих функций безопасности:

- доверенная загрузка ВМ средством виртуализации;

- контроль целостности в средстве виртуализации;

- регистрация событий безопасности в средстве виртуализации;

- управление доступом в средстве виртуализации;

- резервное копирование в средстве виртуализации;

- управление потоками информации в средстве виртуализации;

- защита памяти;

- ограничение программной среды;

- идентификация и аутентификация пользователей в средстве виртуализации;

- централизованное управление образами ВМ и самими ВМ.

Программное обеспечение также обеспечивает:

- реализацию технологии единой точки доступа (Single Sign On, SSO) к информационным системам, поддерживающим протоколы OpenID Connect и LDAP;

- управление взаимодействием с внешними информационными системами, поддерживающими протоколы OpenID Connect и LDAP;

- аутентификацию по токену сессии, выданному в соответствии со стандартом OpenID Connect, при удалённом или локальном доступе систем, обращающихся к СУБД от имени ранее аутентифицированных пользователей;

- управление доступом к API-интерфейсам защищаемых информационных и автоматизированных систем.

Должна быть обеспечена техническая поддержка комплекса сроком не менее чем на 1 год.

Обработка и регистрация обращений в техническую поддержку должна оказываться на условиях не ниже, чем условия стандартного режима 8х5 (в рабочее время, с временем реакции, не превышающим один рабочий день).

  - Функциональные возможности

2.2.1. Программное обеспечение должно обеспечивать следующие функциональные возможности, которые должны быть документально подтверждены формуляром сертификации ФСТЭК:

- Доверенная загрузка ВМ средством виртуализации - осуществление блокировка запуска ВМ в случае несоответствия:

  - фиксированных эталонных значений контрольный сумм файлов конфигурации виртуального оборудования ВМ;

  - контрольных сумм файлов виртуальной базовой системы ввода-вывода (первичного загрузчика ВМ);

  - контрольных сумм исполняемых файлов гостевой операционной системы;

  - Изменение эталонных значений контрольных сумм осуществляется только администратором безопасности средства виртуализации.

Должен быть обеспечен контроль целостности в средстве виртуализации:

- конфигурации виртуального оборудования ВМ;

- исполняемых файлов и параметров настройки средства виртуализации;

- файлов виртуальной базовой системы ввода-вывода (первичного загрузчика ВМ) и исполняемых файлов гостевой операционной системы;

- обеспечивает целостность сведений о событиях безопасности;

- информирует администратора безопасности средства виртуализации о нарушении целостности объектов контроля;

- Изменение эталонных значений контрольных сумм осуществляется только администратором безопасности средства виртуализации.

Программное обеспечение должно обеспечивать регистрацию событий безопасности в среде виртуализации:

- Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности осуществляются с помощью встроенной подсистемы регистрации событий безопасности, согласно заданным администратором правилам;

- Состав регистрируемых событий соответствует ГОСТ Р 59548-2022 «Защита информации. Регистрация событий безопасности. Требования к регистрируемой информации»;

- Регистрация событий безопасности, связанных с функционированием средства виртуализации, фиксируется и сохраняется в журнале регистрации событий безопасности;

- Регистрация событий гостевых операционных систем, а также служебной информации о функционировании ВМ, сохраняется в журнале регистрации событий безопасности;

- Журнал регистрации событий безопасности фиксирует:

  - события безопасности, связанные с функционированием средства виртуализации;

  - события гостевых операционных систем;

  - служебную информацию о функционировании ВМ.

- Для каждой записи журнала событий безопасности регистрируются:

  - номер (уникальный идентификатор);

  - дата;

  - время;

  - тип события безопасности.

- Записи журнала событий безопасности содержат:

  - время события безопасности;

  - описание события безопасности, включающее сведения о его критичности.

- Записи журнала событий безопасности предоставляются в структурированном виде и содержат время события безопасности, взятое из аппаратной платформы или сертифицированной хостовой операционной системы, или гипервизора 1 типа;

- Журнал событий безопасности средства виртуализации должен быть доступен только для чтения. При исчерпании области памяти, отведенной под журнал событий безопасности средства виртуализации, осуществляется архивирование журнала с последующей очисткой высвобождаемой области памяти:

- В подсистеме аудита должна быть реализована возможность:

  - формирования отчетов с учетом заданных критериев отбора;

  - выгрузки данных из журнала событий безопасности средства виртуализации.

Управление доступом в средстве виртуализации должны быть реализованы следующие возможности:

- Реализован ролевой метод управления доступом, обеспечивающий разграничение функциональных возможностей и полномочий пользователей (ролей), администраторов и лиц, отвечающих за функционирование информационной системы обеспечивающий:

  - возможность формирования идентификатора, который однозначно идентифицирует пользователя;

  - возможность удаления идентификатора пользователя;

  - возможность блокировки идентификатора пользователя;

  - создание пользователей;

  - создание ролей.

- Обеспечивается возможность определения полномочий для пользователей средства виртуализации в пределах назначенных им ролей:

  - роль разработчика ВМ, которая позволяет:

    - создавать ВМ;

    - изменять конфигурации ВМ.

  - роль администратора безопасности средства виртуализации, которая позволяет:

    - иметь доступ на чтение к журналу событий безопасности средства виртуализации;

    - формировать отчеты с учетом заданных критериев отбора, осуществлять выгрузку (экспорт) данных из журнала событий безопасности средства виртуализации.

  - роль администратора средства виртуализации, которая позволяет:

    - создавать учетные записи пользователей средства виртуализации;

    - управлять учетными записями пользователей средства виртуализации;

    - назначать права доступа пользователям средства виртуализации к виртуальным машинам;

    - создавать и удалять виртуальное оборудование средства виртуализации;

    - изменять конфигурации виртуального оборудования средства виртуализации;

    - управлять доступом ВМ к физическому и виртуальному оборудованию;

    - управлять квотами доступа ВМ к физическому и виртуальному оборудованию;

    - управлять перемещением ВМ;

    - удалять ВМ;

    - запускать и останавливать ВМ;

    - создавать снимки состояния ВМ, включающих файл конфигурации ВМ, образа ВМ и образа памяти ВМ.

  - роль администратора ВМ позволяет осуществлять доступ пользователя средства виртуализации к ВМ посредством интерфейса средства виртуализации.

Система резервное копирование должно позволять осуществлять резервное копирование:

- образов ВМ, конфигурации виртуального оборудования ВМ и параметров настройки средств виртуализации;

- сведений о событиях безопасности.

При сборке с базовой сертифицированной операционной системой, средствами сертифицированной ОС обеспечиваются следующие функции:

- контроль за запуском компонентов программного обеспечения, обеспечивающий выявление и блокировку запуска компонентов программного обеспечения, не включенных в перечень (список) компонентов, разрешенных для запуска;

- выявление и блокировку запуска компонентов программного обеспечения, целостность которого нарушена;

- блокировку запуска компонентов программного обеспечения, не прошедших аутентификацию с использованием свидетельств подлинности модулей (в том числе цифровых сигнатур производителя или иных свидетельств подлинности модулей).

При сборке с гипервизором 1 типа обеспечиваются следующие функции:

- контроль за запуском компонентов программного обеспечения, обеспечивающий выявление и блокировку запуска компонентов программного обеспечения, не включенных в перечень (список) компонентов, разрешенных для запуска;

- выявление и блокировку запуска компонентов программного обеспечения, целостность которого нарушена;

- блокировка запуска компонентов программного обеспечения, не прошедших аутентификацию с использованием свидетельств подлинности модулей (в том числе цифровых сигнатур производителя или иных свидетельств подлинности модулей).

Контроль ограничения программной среды в средстве виртуализации осуществляется следующими штатными средствами гипервизора 1 типа:

- механизм динамического контроля целостности исполняемых файлов и разделяемых библиотек формата ELF при запуске программы на выполнение путем вычисления и верификации контрольной суммы;

- ограничение возможности прямого запуска исполняемых файлов из окружения гипервизора 1 типа и предоставление ограниченного окружения с предопределенными функциональными возможностями управления конфигурацией и жизненным циклом гипервизора 1 типа;

- контроль за запуском компонентов программного обеспечения, осуществляемый механизмом динамического контроля целостности исполняемых файлов и разделяемых библиотек формата ELF при запуске программы на выполнение гипервизором 1 типа;

- ограничение прямого запуска исполняемых файлов реализуемый с помощью белого списка разрешенных приложений для непривилегированного пользователя в окружении гипервизора 1 типа;

- ограниченное окружение для управления конфигурацией и жизненным циклом гипервизора 1 типа, реализуемое модулем, входящим в состав гипервизора 1 типа.

Требования управлению потоками информации в среде виртуализации:

При сборке с базовой сертифицированной операционной системой, средствами сертифицированной ОС обеспечиваются следующие функции:

- управление потоками информации между ВМ и информационными (автоматизированными) системами на канальном и сетевом уровнях самостоятельно или с применением сертифицированных средств управления потоками информации (коммутаторов, маршрутизаторов) и (или) межсетевых экранов, а также контроль взаимодействия ВМ между собой.

При сборке с гипервизором 1 типа обеспечиваются следующие функции:

- управление потоками информации между ВМ и информационными (автоматизированными) системами на канальном и сетевом уровнях реализуемые подсистемами, использующими технологию виртуальных локальных сетей стандарта IEEE 802.1q. Поддержка этой технологии обеспечивается встроенными функциями гипервизора, а также подсистемой управления сетевыми устройствами NetworkManager;

- контроль взаимодействия ВМ между собой обеспечивается использованием средств гипервизора 1 типа, реализующих функции контроля и фильтрации проходящих информационных потоков в соответствии с заданными правилами (nwfilter);

- управление правилами осуществляется администратором с использованием интерфейсов управления средствам виртуализации libvirt. Правила фильтрации сетевого трафика применяются на узле при запуске ВМ, а также могут быть применены глобально для всех ВМ.

Требования к защите памяти в среде виртуализации:

При сборке с базовой сертифицированной операционной системой, средствами сертифицированной ОС обеспечиваются следующие функции:

- очищение остаточной информации в памяти средства вычислительной техники при ее освобождении (распределении) или блокирование доступа субъектов к остаточной информации;

- удаление объектов файловой системы, используемых средством виртуализации, путем перезаписи уничтожаемых (стираемых) объектов файловой системы случайной битовой последовательностью;

- размещение кода средства виртуализации в области памяти, не доступной одновременно для записи и исполнения;

- изоляция области памяти ВМ.

При сборке с гипервизором 1 типа обеспечиваются следующие функции:

- очищение остаточной информации в памяти средства вычислительной техники при ее освобождении (распределении) или блокирование доступа субъектов к остаточной информации. Очистка остаточной информации в памяти обеспечивается применяемым средством виртуализации. Каждому процессу ядро выделяет виртуальное адресное пространство, которое транслируется в физические адреса памяти с поддержкой рандомизации. Для реализации этого механизма используется технология ASLR. Кроме того, в гипервизоре 1 типа реализован механизм очистки активных разделов страничного обмена при ее распределении;

- удаление объектов файловой системы, используемых средством виртуализации, путем перезаписи уничтожаемых (стираемых) объектов файловой системы случайной битовой последовательностью. Удаление объектов файловой системы основано на реализации механизма, который очищает неиспользуемые блоки файловой системы непосредственно при их освобождении;

- размещение кода средства виртуализации в области памяти, не доступной одновременно для записи и исполнения;

- изоляция области памяти ВМ. Каждая гостевая операционная система в рамках своей ВМ на уровне базовой операционной системы является обычным процессом, выполняющимся с копией процесса qemu. Для изоляции и управления виртуальными гостевыми машинами используется технология KVM (Kernel-based Virtual Machine), которая включает специальный модуль ядра KVM и средство создания виртуального аппаратного окружения QEMU для изоляции и управления виртуальными гостевыми машинами.

Функциональные требования идентификации и аутентификации пользователей в средстве виртуализации:

- первичная идентификация пользователей средства виртуализации осуществляется администратором средства виртуализации;

- реализована двухфакторная аутентификация пользователей с использованием протокола TOTP и генерацией паролей заданной периодичности;

- в качестве второго средства аутентификации (программного токена) используется мобильное приложение c возможностью генерации паролей заданной периодичности, из состава Изделия;

- серверная и клиентская часть программного обеспечения при двухфакторной аутентификации с использованием протокола TOTP генерируют уникальные ключи инициализации и временные пароли для каждого конкретного пользователя;

- идентификация и аутентификация пользователей в средстве виртуализации осуществляется с учетом требований разделов 4–7 ГОСТ Р 58833–2020 «Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения»; − в случае неуспешной идентификации и аутентификации пользователей в средстве виртуализации их доступ будет заблокирован;

- осуществляется аутентификация пользователей при предъявлении идентификатора и пароля пользователя;

- пароль пользователя для первичной аутентификации устанавливается администратором средства виртуализации или администратором безопасности;

- обеспечивается возможность смены установленного администратором средства виртуализации пароля пользователя средства виртуализации после его первичной аутентификации;

- обеспечивается невозможность установления одинаковых идентификаторов и паролей для разных пользователей;

- при попытке ввода неправильного значения идентификатора или пароля пользователя выводиться сообщение с приглашением ввести правильный идентификатор и пароль еще раз;

- при исчерпании установленного максимального количества неуспешных попыток ввода неправильного пароля учетная запись пользователя средства виртуализации блокируется с возможностью разблокировки администратором средства виртуализации или с возможностью автоматической разблокировки по истечении временного интервала, устанавливаемого администратором средства виртуализации;

- защита пароля пользователя средства виртуализации обеспечивается при его вводе за счет отображения вводимых символов условными знаками;

- обеспечивается хранение аутентификационной информации пользователя средства виртуализации в защищенном формате или в защищенном хранилище;

- обеспечивается взаимная идентификация и аутентификация пользователей и средства виртуализации при удаленном доступе с использованием сетей связи общего пользования;

- пароль пользователя средства виртуализации содержит не менее 8 символов при алфавите пароля не менее 70 символов. Максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до блокировки – 4.

- использование аутентификация по токену сессии, выданному в соответствии со стандартом OpenID Connect для новых и ранее аутентифицированных пользователей;

- обеспечивается возможность идентификации и аутентификации пользователей Изделия через API, предоставляемое порталом «Госуслуги».

Централизованное управление ВМ обеспечивает возможность:

- создания ВМ;

- модификации ВМ;

- хранения ВМ;

- получения и удаления образов ВМ;

- управления перемещением ВМ с одного гипервизора на другой без остановки ее работы;

- осуществления добровольной миграции ВМ на другой хост;

- осуществления аварийной миграция ВМ на другой хост

Управление перемещением ВМ реализуется с использованием интерфейсов управления средствами виртуализации libvirt в соответствии с установленными правилами сетевого взаимодействия.

Реализован механизм «Limit Disk IO», обеспечивающий возможность ограничения ВМ и их виртуальных дисков по числу операций ввода-вывода.

Реализована функциональность по выводу списка задач, выполняющихся в фоновом режиме, с указанием статуса задач.

Обеспечивается вывода сбора и визуализации статистик использования CPU, загрузки памяти RAM, загрузки дискового пространства, отображения сетевого трафика, диск IO и т. д. по всем узлам (хостам) кластера.

Обеспечивается возможность миграции дисков ВМ между хранилищами, без остановки работы служб или приложений.

## Требования по сертификации ПО

ПО должно соответствовать 4 уровню доверия согласно документу «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий».

ПО должно быть применимо для:

- для создания государственных информационных систем до 1 класса защищенности включительно в соответствии с документом «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», утвержденным приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 г. №17 (далее – приказ ФСТЭК России №17) с изменениями, внесенными приказом ФСТЭК России от 15.02.2017 г. № 27 и приказом ФСТЭК России от 28.05.2019 г. №106;

- для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности, в соответствии с документом «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» введенным в действие приказом ФСТЭК России №21 от 18.02.2013 г. (далее – приказ ФСТЭК России №21) с изменениями, внесенными приказом ФСТЭК России от 23.03.2017 г. №49 и приказом ФСТЭК России от 14.05.2020 г. №68;

- в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности в соответствии с документом «Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», утвержденным приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 г. №31 (далее – приказ ФСТЭК России №31) с изменениями, внесенными приказом ФСТЭК России от 23.03.2017 г. №49, приказом ФСТЭК России от 09.08.2018 г. №138 и приказом ФСТЭК России от 15.03.2021 г. №46;

- информационных и автоматизированных системах управления, информационно-телекоммуникационных сетях, которые отнесены к значимым объектам критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости, в соответствии с документом «Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», введенным в действие приказом ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 г. (далее – приказ ФСТЭК России №239) с изменениями, внесенными приказом ФСТЭК России от 09.08.2018 г. №138, приказом ФСТЭК России от 26.03.2019 г. №60 и приказом ФСТЭК России от 20.02.2020 г. №35;

- в информационных системах общего пользования II класса, в соответствии с документом «Требования по защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования», введенным в действие приказом ФСТЭК России №489 от 31 августа 2010.